设备的保养

一、投影机的保养

1）投影机在使用的过程中不要突然给投影机断电，防止投影机灯泡过热损毁。

2）投影机在不使用的时候要关闭，不要长时间使用投影机，以延长投影机灯泡的使用寿命。

3）投影机的滤网要定时进行擦洗，滤网聚集过多的灰尘会影响投影机的散热，从而影响投影机的使用寿命。

4）定时清理投影镜头上的灰尘，可以保持投影机图像的清晰。

二、中央控制器的保养

1）经常清理中央控制器控制面板表面的灰尘，保持控制面板的清洁。

2）不要长时间在中央控制器控制面板的上面放置重物，以免造成按键的弹性下降，影响产品的性能。

三、音箱的保养

1）多媒体音箱都是有源音箱，内置功放电路。开机时的瞬时电流可能对功放电路造成损害。因此，开机时最好把音量调到最小，然后再调到正常音量。关机时也同样先调小音量再断电。

2)不要带电拔插，在音箱工作的状态下，不要带电切换音频信号源，否则不仅要产生异常的电流声，还有可能损害音箱电路。

四、电脑的保养

1）电脑工作时，不应让电脑突然断电，以免损坏电脑硬件。

2）经常清理键盘、鼠标中的灰尘，以免造成键盘或者鼠标的按键发涩，卡键等现象。

3）每隔一段时间要对电脑机箱内部进行必要的灰尘清理，以免灰尘过多影响电脑的性能。

4）电脑系统要定时查杀病毒，防止病毒在多个电脑上的传播对文件造成不必要的损坏。

五、稳压电源的保养

1）给讲台内设备断电时，要同时切断稳压电源的电源输出，用以增加稳压电源的使用寿命。

2）不要使用大功率设备介入到稳压电源上，应按设计要求合理使用，方式稳压电源过载损坏。